# 目录

一、概述	1

1、序言	1

2、设备要求	1

二、文件说明	1

1、要求	1

2、目的	2

3、适用范围	2

4、工艺描述	2

5、用户及系统要求	3

三、参考法规和指南…………………………………………………………………7

四、术语	8

# 一、概述

# 1、序言

精华制药集团制剂生产公司因生产要求不断提高，为了满足各方面要求，提升公司的竞争力，公司二车间口服液体制剂工段需采购一台新的配制罐。

为了确保所购买的设备能符合现行版GMP要求及工艺要求，特制定了设备用户需求标准。公司在采购设备时应以本用户需求标准作为参考。

## 2、设备要求

该配制罐为行业成熟产品，此次需求为容量不低于3000L的不锈钢配制罐，由电机、减速机、配套法兰、釜底放料阀、视镜灯、人孔等组成，要求带有自动加浆、液位读数、温度显示等多种功能，具体要求详见后文。

# 二、文件说明

## 1、要求

本文件旨在从设备使用者的角度阐述用户的需求，包括用户对该设备的功能、操作、GMP符合性、EH&S等各方面要求，及用户对该设备的工艺过程的要求。这份文件是构建起本设备的文件体系的基础。设备制造商应完成并达到用户需求的设计目标和可接受的质量标准。供应商收到此URS，将表明所有的要求应在其投标技术文件中体现，如有偏离项目应单独以书面方式向买方提出，并由买方确认。

本用户需求标准（URS）及其附件是对制剂车间口服液体制剂配制罐的设计、制造、材料、运输、包装、安装、检查、测试、调试、运行、操作、维护、验证、文件和交付的说明和最低要求。

## 2、目的

提出用户对该设备在使用和功能方面的具体需求标准，以便于指导购买适用的设备，并作为确认时可接受标准制订的依据。供应商应将本文件所有的需求在其投标技术文件中注明满足本URS的配置是标准配置还是选项配置

本文件的要求，应作为设备制造商对设备的设计与制造数据的补充。若与设备的标准设计与制造中的技术参数矛盾，以最终双方认可具体条款为准。如有必要，用户也会提供设备的具体布置要求。符合本文件要求并不是设备供应商的最终目的，要做正确的设计以达成满足特定的行业规范操作要求的责任。商业部分要求将在买方其他文件中进行描述。

## 3、适用范围

本URS文件适用于二车间口服液体制剂工段不锈钢配制罐。

## 4、工艺描述

不锈钢配制罐用于二车间口服液体制剂工段晕可平糖浆和正柴胡饮合剂片剂的配制，供在洁净生产区内使用。其工艺流程：

上料方式是将装在大料斗中的浸膏液通过物料泵和管路抽取到不锈钢配制罐中，加入生产所需的辅料和一定比例的水，然后通过配制罐加热、搅拌、静置达到工艺所需的标准，然后通过灌装机灌装到药瓶中。

## .5、用户及系统要求

5.1设计要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/ 期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 耳式支座，带夹套，规格型号后附清单。 | 必需 |
| URS002 | 框式搅拌，单端面机封。 | 必需 |
| URS003 | 管口标准配置，放料口采用釜底焊接法兰与阀门连接。 | 必需 |
| URS004 | 1个标准快开式人孔，管口密封垫材质为PTFE | 必需 |
| URS005 | 整台配制罐全部采用316不锈钢材质，放料阀配316不锈钢球阀。罐体和阀门均要求耐酸碱腐蚀。 | 必需 |
| URS006 | 设置两个视镜孔，配1个防爆LED视镜灯。视镜密封垫材质为PTFE。 | 必需 |
| URS007 | 不锈钢反应罐的直筒体和下封头的夹套形式为单螺旋半管（半管直径φ76*4mm，强度需要符合设计压力、温度要求），半管间距不大于5cm。 所有设备夹套按压力容器进行设计和制造 | 必需 |
| URS008 | 罐体整体保温，保温材料为聚氨酯发泡或硅酸铝，保温保护层材质为316不锈钢，厚度3mm | 必需 |
| URS009 | 保温外壳材质316不锈钢，厚度3 mm，要求全满焊。设备外表面抛光Ra≤1.6μm（亚光）。 | 必需 |
| URS010 | 减速机机架联轴器处配防护网。 | 必需 |
| URS011 | 搅拌采用变频调速，转速0-140rpm可调。 | 必需 |
| URS012 | 设备铭牌需标明设备容积、设计压力、设计温度、使用压力、使用温度、材质、重量、制造日期、出厂编号和设备位号等。 | 必需 |
| URS013 | 内表面粗糙度Ra≤0.8μm。洁净区内设备外表面亚光处理。注明筒体、夹套厚度。 | 必需 |
| URS014 | 必须通过设计合理确定喷淋球的数量，以保证喷淋对罐体内表面及其管口的完全覆盖，确保清洗的完全彻底并能通过荧光黄的清洗验证。 | 必需 |

5.2计量要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/ 期望 |
| --- | --- | --- |
| URS015 | 设备容量不低于3000L | 必需 |
| URS016 | 配制罐内部带有带刻度的液位标尺 | 必需 |
| URS017 | 配制罐外部需配备液位计，方便读数 | 必需 |
| URS018 | 配制罐可以按照要求设定温度并加热到设置的所需温度 | 必需 |
| URS019 | 配制罐需配备温度显示单元，方便实时读出罐内液体温度 | 必需 |
| URS020 | 温度计采用套管连接，与测温元件连接方式采用螺纹形式 | 必需 |

5.3包装运输要求

| 需求编号 | 需 求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS021 | 包装满足运输和装卸要求，防磕碰、防震动，由于包装不良而造成的任何锈损，供货方承担全部损失和费用。 | 必需 |
| URS022 | 到货清单必须详细分列每箱内容。 | 必需 |
| URS023 | 由制造商承担运输费用。 | 必需 |
| URS024 | 在运输包装过程中应采取措施防止耐蚀表面的各种损伤。如耐蚀表面的钝化（氧化）膜在运输包装过程中受到破坏，应采取措施予以恢复并达到原定技术要求。 | 必需 |
| URS025 | 备品备件、专用工具宜单独装箱，箱外应标记“备品备件”、“专用工具”字样。 | 必需 |

5.4文件资料要求

| 需求编号 | 需 求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS026 | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册，以便维护，迅速辨识，且能与厂家沟通无碍。 | 必需 |
| URS027 | 提供文件清单，对于供应商自己制定的文件应提供电子版本和纸质版本。 | 必需 |
| URS028 | 提供详细的设备操作手册，内容包括：1、设备的重要安全信息；2、主要技术参数；3、主要特点及用途；4、工作原理及工艺过程；5、安装及调试；6、详细的操作及使用方法；7、维护及保养；8、常见故障及排除方法；9、设备附属配件清单，两年内易损坏品之清单；10、设备电路控制线路图；11、气动原理图；12、设备零组件分解组立图及零件编号、名称说明表；13、设备总装配图及部件型录；14、设备控制盘面仪表，开关配置图；15、安装布置图。 | 必需 |
| URS029 | 使用说明书及其他所有程序安装说明书 | 必需 |
| URS030 | 提供产品合格证和产品质量证明书，其内容应包括：主要原材料的性能指标，各主体件、部件的检测结果数据。 | 必需 |
| URS031 | 提供有效的检测报告，包括： 1、所有与药品直接或间接接触材料的检测报告； 2、所有仪器仪表的检定证书； 3、所有空气过滤器的检测报告； | 必需 |
| URS032 | 提供设备的安全操作、清洁和维护检修SOP | 必需 |
| URS033 | 协助用户编写确认文件（用户工厂DQ、IQ、OQ、PQ部分），与用户共同完成验证确认 | 必需 |

5.5备品零件要求

| 需求编号 | 需 求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS034 | 拆卸保养工具（含工具箱）。 | 必需 |
| URS035 | 提供本设备易损坏备品适量。 | 必需 |
| URS036 | 装盒机所需的零配件在设备安装调试结束后五年内要保证供货 | 必需 |

5.6安装调试要求

| 需求编号 | 需 求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS037 | 设备在供货方完成初步组装后,通知我方安排操作人员和维修人员到场进行第一轮的培训。 | 必需 |
| URS038 | 设备在发货前要通知我方带物料进行设备产能和稳定性等多方面的确认,得到认可后方可装箱发货。 | 必需 |
| URS039 | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
| URS040 | 设备订购后供应商需负责到货运输。指导搬运、吊装及安装、安装期间供应商至少须有一人全程配合。 | 必需 |
| URS041 | 设备运输由供应商负责。 | 必需 |
| URS042 | 供应商从接到我方安装通知之日起一周内应安排人员到现场指导安装。 | 必需 |

5.7现场接收测试要求

| 需求编号 | 需 求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS043 | 依供应商提供的设备性能条件逐一验收，并需携带验收用的专业测试工具。 | 必需 |
| URS044 | 依合约内容条件逐一验收 | 必需 |
| URS045 | 设备安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行验收。以连续生产三批合格产品为验收合格标准。 | 必需 |

5.8培训要求

| 需求编号 | 需 求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS046 | 免费对我方技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识培训，确保我方人可独立操作、维修，并由双方人员认可。 | 必需 |

5.9保修要求

| 需求编号 | 需 求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS047 | 本设备保修期限至少1年，有效日为安装完成验收日起。提供终生维修服务，并设备出现异常状态后48小时内厂家技术人员提供现场服务。 | 必需 |
| URS048 | 保修期内因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限，同时故障零件由供应商无条件负责免费更换 | 必需 |
| URS049 | 设备试车后与保修期限内其消耗品或电子零件由供应商负责免费供应修缮或更换，且维修需要在2天内到现场，超过保修期所有备件不得恶意涨价。 | 必需 |

5.10、其他要求

| 需求编号 | 需 求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS050 | 卖方确保所供货物全新未被使用过，采用符合要求的材质制造； | 必需 |
| URS051 | 如供应商对本URS中所列内容有任何疑义或改动，应在契约签订前通知我方，在合约上说明，否则所列各项内容都作为设备到货验收时的依据。 | 必需 |
| URS052 | 供应商在报价中应将所有需我方提供的辅助设施（如电、蒸汽、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明的项目，发生费用由供应商承担。 | 必需 |
| URS053 | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |

## 三、参考法规和指南

- 中国 SFDA：药品验证指南

- 电气元器件必须通过国家强制CCC认证

- GB50236-98版《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

- GBJ—93—86工业自动化仪表工程施工验收规范

- GB5226.1—2008机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件

- FDA - 21 CFR Part 210, 211、EU GMP及其附录、中国GMP（2010修订版）

- 中国 SFDA：药品验证指南, 2003

- 中国SFDA：口服固体制剂，2010

- ISPE Pharmaceutical Engineering Guides for New and Renovated Facilities

- 自控系统要符合GAMP5、part11

- JB/T 20067-2005 制药机械符合药品生产质量管理规范的通则

- 欧洲电器安全规范（CE）执行GB5226.1-2002 / IEC60204-1《机械安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》

- 欧盟CE电磁兼容指令2004/108/EC

- 欧盟CE机械指令 2006/42/EC

- 欧盟CE低电压指令2006/95/EC

- ASME BPE 2009版

- 防爆电气符合GB50257-96

- GB150-1998钢制压力容器

- GB/T17393-2008覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范

- AISI  SS316L：表示美国钢铁学会标准316L不锈钢

- AISI  SS304L：表示美国钢铁学会不锈钢304L

- SISI  SS316L：表示美国机械工程师协会标准316L不锈钢

- GBJ303—88建筑电气安装工程质量检验评定标准

- GB50245-96电气装置安装工程低压电器施工质量验收规范

- GB50259-96电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

- TJ36-79工业企业设计卫生标准

- 四、术语

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| URS | User Requirements Specification 用户需求标准 |
| DQ | Design Qualification 设计确认 |
| FAT | Factory Acceptance Testing 工厂验收测试 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| OQ | Operation Qualification 运行确认 |
| PLC | Programmable Logic Controller 可编程序控制器 |
| HMI | Human Machine Interface 人机界面 |